# ACOUSTIC DETECTION OF UNMANNED AERIAL VEHICLES USING MEL-SPECTROGRAMS AND YOLOv8n-cls

Abstract. In this article, a binary audio classification system for detecting unmanned aerial vehicles (UAVs) by their acoustic signature is presented. The object of the study is a lightweight drone sound detection pipeline that converts 1-second audio segments into 640×640 mel-spectrograms and classifies them using the YOLOv8n-cls neural network. The aim of the study is to develop a practical, edge-deployable system that achieves high accuracy on completely unseen recording setups while running on a Raspberry Pi 5 in under 500 ms per segment. The main result of the research is a system achieving 92.5% overall accuracy, 86.7% drone recall, and 95.7% specificity on unseen validation data, with 0% helicopter false positives and 82%+ drone detection at 100 meters distance. The model contains only 1.44 million parameters (5.6 MB ONNX). Nine model iterations revealed critical methodological insights: source-level dataset splitting eliminated data leakage, absolute dB reference in spectrogram generation improved recall by 15%, and increasing spectrogram resolution from 224×224 to 640×640 provided 12.7× more acoustic information per sample. Real-world testing on 14 YouTube audio files confirmed chainsaw rejection at 100% and FPV drone detection at 92%, while identifying remaining challenges with small propeller aircraft (44% false positive rate).

Keywords: drone detection; audio classification; mel-spectrogram; YOLOv8; edge deployment; UAV; binary classification; Raspberry Pi.

## 1. Вступ

З поширенням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) зростає потреба у системах їх раннього виявлення. БПЛА використовуються як у цивільних цілях — логістика, картографія, моніторинг, — так і з протиправною метою: контрабанда, незаконне спостереження, порушення повітряного простору критичної інфраструктури [1, 2]. Існуючі методи виявлення — радарні, радіочастотні, візуальні — мають суттєві обмеження: радари погано фіксують малі БПЛА з низькою швидкістю [4], радіочастотні методи не працюють з автономними дронами без радіозв’язку [6], а камери залежать від освітлення та погодних умов [3].

Акустична детекція є перспективною альтернативою, оскільки дрони створюють характерний звуковий сигнал у діапазоні 100–8000 Гц, зумовлений обертанням роторів та моторів [6]. Акустичні системи працюють незалежно від погоди та видимості, мають відносно низьку вартість та можуть функціонувати цілодобово. Водночас, ефективна дальність акустичних систем обмежена 200–300 м, а міське шумове середовище створює значний фон, що ускладнює розпізнавання [7].

Метою даного дослідження є розробка легковагої, практичної системи акустичної детекції дронів, яка забезпечує високу точність на повністю невідомих записах і здатна працювати на edge-пристроях (Raspberry Pi 5) в реальному часі. Запропонований підхід полягає у перетворенні 1-секундних аудіосегментів у мел-спектрограми високої роздільності (640×640 пікселів) та їх бінарній класифікації нейромережею YOLOv8n-cls. У статті детально описано методологію, представлено результати 9 ітерацій моделі та проведено тестування на реальних аудіоданих з YouTube.

## 2. Аналіз існуючих рішень

Методи виявлення БПЛА можна розділити на чотири основні групи: радарні, радіочастотні, візуальні та акустичні [1].

Радарна детекція є традиційним підходом для виявлення об’єктів у повітрі. Проте радарні системи оптимізовані для високошвидкісних балістичних цілей і погано фіксують малі БПЛА з низькою ефективною площею розсіювання (ЕПР). Крім того, птахи та БПЛА мають схожі характеристики ЕПР, що ускладнює їх розрізнення [4]. Висока вартість та структурна складність також обмежують доступність радарних систем.

Радіочастотна (RF) детекція базується на перехопленні радіосигналів між БПЛА та його контролером [6]. Цей метод є пасивним (не випромінює сигнали), але має суттєве обмеження: автономні БПЛА без активного радіозв’язку залишаються невидимими для RF-систем. Крім того, при наявності кількох цілей радіосигнали можуть накладатися.

Візуальна детекція (камери) дозволяє ідентифікувати тип БПЛА та визначати його візуальні параметри [3]. Однак ефективність суттєво знижується вночі, у тумані, при дощі та при значній відстані до об’єкта. Тепловізійні камери частково вирішують проблему нічного спостереження, але мають обмежену роздільну здатність.

Акустична детекція використовує мікрофони для розпізнавання звукових хвиль роторів БПЛА [12, 7]. Переваги: незалежність від видимості та погоди, цілодобова робота, низька вартість. Обмеження: ефективна дальність 200–300 м, чутливість до фонового шуму.

У сфері акустичної детекції дронів застосовуються різні підходи машинного навчання. Dong та співавтори [8] розробили систему детекції звуку дронів на основі фьюжну ознак з використанням глибокого навчання. Tejera-Berengue та співавтори [9] дослідили вплив відстані та навколишнього середовища на якість акустичної детекції БПЛА. Mrabet та співавтори [10] систематизували алгоритми машинного навчання для виявлення та класифікації дронів, виокремивши ключові переваги та виклики.

Комерційні рішення, такі як Dedrone DroneTracker та Squarehead DISCOVAIR, поєднують акустичні сенсори з іншими модальностями (RF, радар, камера) для підвищення надійності, проте вимагають значних інвестицій та спеціалізованої інфраструктури [11].

Наш підхід відрізняється від існуючих рішень за кількома ключовими параметрами (табл. 1): (1) надзвичайно компактна модель (1.44M параметрів, 5.6 МБ), придатна для edge-пристроїв; (2) використання одного мікрофона замість масиву; (3) прозорий ітеративний процес розробки з 9 задокументованими версіями; (4) абсолютна шкала дБ у спектрограмах, що зберігає інформацію про відстань.

Таблиця 1 — Порівняння з існуючими підходами

| Метод | Точність | Розмір моделі | Real-time | Edge-deploy | Мікрофон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MFCC + SVM [8] | 85–90% | <1 МБ | Так | Так | Один |
| CNN на спектрограмах [10] | 90–95% | 10–100 МБ | Обмежено | Ні | Один |
| RNN/LSTM [12] | 88–93% | 5–50 МБ | Обмежено | Ні | Один |
| Мікрофонний масив [13] | 95%+ | Різний | Так | Ні | 4–16 |
| Dedrone (комерц.) [11] | N/A | Пропрієтарний | Так | Ні | Масив |
| Наш (YOLOv8n-cls) | 92.5% | 5.6 МБ | Так (<500мс) | Так (RPi 5) | Один |

## 3. Методологія

### 3.1. Архітектура системи

Запропонована система виконує бінарну класифікацію аудіосегментів (“дрон” / “не дрон”). Мікрофон записує звук із частотою дискретизації 16 кГц (моно), після чого аудіопотік розділяється на 1-секундні вікна по 16 000 семплів. Кожен сегмент перетворюється на мел-спектрограму розміром 640×640 пікселів, яку класифікує нейромережа YOLOv8n-cls, повертаючи ймовірності двох класів. Для зменшення одиничних помилок застосовується темпоральне згладжування — мажоритарне голосування на основі 3 з 5 послідовних сегментів. Загальну архітектуру системи представлено на рис. 1.

Рис. 1 — System Architecture: Audio-Based Drone Detection Pipeline

Ключовим етапом є генерація мел-спектрограми. Параметри наведено у табл. 2.

Таблиця 2 — Параметри генерації мел-спектрограми

| Параметр | Значення | Опис |
| --- | --- | --- |
| SR | 16 000 Гц | Частота дискретизації |
| N_MELS | 320 | Кількість мел-частотних смуг |
| N_FFT | 2048 | Розмір вікна FFT |
| HOP_LENGTH | 50 | Крок між вікнами (семплів) |
| F_MAX | 8000 Гц | Максимальна частота |
| IMG_SIZE | 640×640 | Розмір вихідного зображення |
| DB_REF | 1.0 | Абсолютна шкала децибел |
| Colormap | magma | Кольорова палітра |

Критичним рішенням є використання абсолютної шкали децибел (ref=1.0) замість нормалізованої (ref=max). При нормалізованому підході кожна спектрограма масштабується до власного максимуму, що знищує інформацію про гучність та відстань — дрон на 10 м та дрон на 100 м генерують ідентичні спектрограми. Перетворення потужності у децибели виконується за формулою:

SdB=10⋅log10​SSref

де S — потужність мел-спектрограми, Sref=1.0 (абсолютна шкала). Значення обрізаються до діапазону [–80, 0] дБ та нормалізуються до [0, 1].

Роздільність 640×640 забезпечує 320 × 320 = 102 400 інформаційних точок на спектрограму (частотні смуги × часові кадри), що у 12.7 разів більше, ніж при 224×224 (128 × 63 = 8 064). Це дозволяє моделі розрізняти тонку гармонічну структуру: дрони створюють стабільні горизонтальні смуги (100–800 Гц), тоді як гелікоптери мають пульсуючі низькочастотні патерни (20–80 Гц).

### 3.2. Набір даних та аугментація

Для тренування та валідації моделей використано понад 25 000 аудіофайлів з 10+ відкритих джерел. Основу складає DADS [17] (5 911 записів дронів 30+ типів та 5 484 записи не-дронів) та SARA [18] (1 332 записи дронів та 10 372 записи навколишнього середовища). Додатково залучено Neaptide (150 записів 3 моделей дронів: Holybro, Matrice, Mavic), NASA UAS [19] (150 професійних записів, 24-біт, 20 кГц), droneAudio (32 записи різних моделей) та власні записи (32 файли з телефонів та відеокамер). Як складні негативні приклади використано ~900 записів з ESC-50 [14]: гелікоптер, двигун, бензопила, вітер, мова.

Конвеєр обробки даних (рис. 2) складається з шести етапів. З 24 502 вихідних файлів (7 657 дронів + 16 842 не-дронів) після очищення (видалення тиші, кліпінгу, пошкоджених записів) залишилось 21 646 файлів (–11.5%). Далі аудіо нарізається на 1-секундні вікна — 62 007 сегментів, після чого забезпечується співвідношення 1:1 між класами. Тренувальні дані збільшуються у 5 разів завдяки 19 типам аугментації — до 227 950 зображень. Окремо формується валідаційний набір з 5 098 сегментів, що містить записи з повністю невідомих джерел.

Рис. 2 — Data Processing Pipeline

Розділення на рівні джерел є критичним для запобігання витоку даних (data leakage). Кожне джерело записів повністю відноситься або до тренувального, або до валідаційного набору. Це гарантує, що модель оцінюється на записах, зроблених іншими мікрофонами, в інших умовах.

Серед 19 типів аугментації особливу роль відіграє фізично обґрунтована симуляція відстані, яка моделює загасання звуку за законом оберненого квадрата:

A(d)=−20⋅log10​ddref

де d — симульована відстань, dref=10 м. Додатково моделюється поглинання повітрям (зниження верхніх частот) та зменшення відношення сигнал/шум.

### 3.3. Навчання моделі

Для класифікації використано YOLOv8n-cls — класифікаційний варіант архітектури YOLOv8 nano [15]. Модель містить 1.44 мільйона параметрів (5.6 МБ в форматі ONNX), що робить її придатною для розгортання на edge-пристроях.

Тренування виконувалось з оптимізатором AdamW (learning rate 0.001), dropout 0.3 та label smoothing 0.05 на NVIDIA RTX 3090 (24 ГБ VRAM). У v8 learning rate залишався постійним після warmup, тоді як у v9 застосовувався cosine annealing.

Модель v8 тренувалась 32 епохи (~9.3 години), модель v9 — 44 епохи з cosine annealing. Криві навчання (рис. 3) демонструють характерну різницю

Рис. 3 — Training Curves for Models v8 and v9

У v8 валідаційний loss зростає після 5-ї епохи (ознака перенавчання), тоді як у v9 він стабільно знижується завдяки сильнішій регуляризації та розширеному датасету.

### 3.4. Еволюція моделі

Протягом розробки було створено 9 ітерацій моделі (табл. 3), кожна з яких вирішувала конкретну проблему попередньої версії.

Таблиця 3 — Еволюція моделей

| Версія | Спектрограма | Accuracy | Drone Recall | Ключова зміна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1 | 128×128 | 98.9%* | — | Виявлено data leakage |
| v2 | 128×128 | 99.98%* | 3–11% (реал.) | Підтверджено data leakage |
| v5 | 224×224 | 95.0% | — | Перша чесна оцінка |
| v6 | 224×224 | 86.9% | 70.4% | Різноманітні джерела + source-level split |
| v7 | 224×224 | 87.1% | 71.7% | Hard negatives (ESC-50) |
| v8 | 640×640 | 92.5% | 86.7% | ref=1.0 + 640×640 роздільність |
| v9 | 640×640 | 92.2% | 89.4% | NASA + cosine annealing |

* — accuracy лише на валідаційному наборі (з data leakage)

Найбільш значущим був перехід v1→v2, коли виявлено data leakage: сегментний поділ даних давав 98.9% на валідації, але лише 3–11% на реальних записах, що вирішено запровадженням source-level split. На етапі v6→v7 додавання hard negatives з ESC-50 знизило false positive rate на мові з 48% до 0%. Перехід v7→v8 включав два ключових покращення: зміна ref=np.max на ref=1.0 (одна строчка коду, +15% до drone recall) та збільшення роздільності до 640×640, що знизило helicopter FP з 3.3% до 0%.

## 4. Результати

### 4.1. Валідаційні результати

Обидві продуктивні моделі (v8 та v9) оцінювались на валідаційних наборах, повністю ізольованих від тренувальних даних на рівні джерел записів. Загальні метрики наведено на рис. 4.

Рис. 4 — Classification Performance on Unseen Validation Data

Модель v8 досягає 92.5% загальної точності з 86.7% recall (чутливості) для дронів та 95.7% специфічності. Модель v9 показує дещо нижчу загальну точність (92.2%), але вищий drone recall (89.4%).

Детальний аналіз помилок класифікації представлено у вигляді confusion matrices (рис. 5).

Рис. 5 — Confusion Matrices for Models v8 and v9

Модель v8 правильно ідентифікує 1 565 з 1 805 дронових сегментів, пропускаючи 240 (13.3%). Хибних тривог — 142 з 3 293 не-дронових сегментів (4.3%). Модель v9, тестована на більшому наборі (6 300 зразків), правильно ідентифікує 2 737 з 3 063 дронів (89.4%) з 166 хибними тривогами (5.1%).

### 4.2. Детекція на відстані

Здатність виявляти дрони на відстані є критичною для практичного застосування. Модель v8 тестувалась на валідаційних даних з аугментацією відстані від 20 до 100 м (рис. 6).

Рис. 6 — Drone Detection Recall vs. Distance

Модель v8 демонструє найвищий recall 93.9% на відстані 30 м та зберігає recall 81.7% на 100 м, що перевищує поріг 80% на всіх тестованих відстанях.

### 4.3. Стійкість до шуму

Для оцінки робастності кожна модель тестувалась двічі: на чистих валідаційних даних та на тих самих даних з аугментацією (шум, вітер, дощ, стиснення, зміна pitch тощо), що імітує реальні умови розгортання (рис. 7).

Рис. 7 — Robustness: Clean vs. Augmented Validation Conditions

Модель v8 демонструє високу стабільність: деградація accuracy лише –2.8% (з 92.5% до 89.7%), recall –3.1%, specificity –2.6%. Модель v9, навпаки, показує значнішу деградацію specificity: –12.0% (з 94.9% до 82.9%), що означає суттєве зростання хибних тривог у зашумлених умовах.

### 4.4. Тестування на реальних даних з YouTube

Для оцінки системи на повністю незалежних даних обидві моделі були протестовані на 14 аудіофайлах, завантажених з YouTube. Ці записи охоплюють різноманітні звукові категорії: дрони (DJI Air3, Mini3Pro, Mavic3, Neo 2, FPV, Mini 5 Pro), гелікоптери, бензопили, мотоцикли (Harley Iron 883, Triumph Street Triple), міський шум (NYC), літаки (Cessna 172, малий пропелерний), газонокосарку. Загалом — 1 881 одно-секундний сегмент.

Критичною особливістю цього тесту є те, що обидві моделі обробляють однакові дані, що забезпечує коректне порівняння. Результати по категоріях наведено на рис. 8.

Рис. 8 — YouTube Test: Accuracy by Sound Category

Для не-дронових категорій обидві моделі демонструють високу точність: бензопила — 100%/99% (v8/v9), міський трафік — 97%/91%, літаки — 91%/93%. Для дронових файлів загальний показник нижчий (53%/55%), оскільки YouTube-відео містять значні ділянки розмов, вступів та тиші, де звук дрона відсутній.

Детальний аналіз по кожному файлу (рис. 9) показує, що на чистому звуці FPV-дрона обидві моделі досягають 92%, тоді як на відео з порівнянням DJI — лише 17%/24%, оскільки ≈2/3 відео складають коментарі автора.

Рис. 9 — YouTube Test: Per-File Results

### 4.5. Аналіз помилок

Аналіз хибних спрацьовувань на не-дронових YouTube-файлах (рис. 10) виявляє основні проблемні категорії:

Рис. 10 — YouTube Test: False Positives on Non-Drone Audio

Найпроблемнішою категорією є малий пропелерний літак (v8 — 44.4% FP, v9 — 27.8%), чий звук акустично подібний до дрона у діапазоні 200–2000 Гц. Мотоцикл Triumph Street Triple (v8 — 25.1%, v9 — 14.0%) створює високочастотний вихлоп, схожий на патерн електромотора дрона. Гелікоптер у записі Dolby Atmos спричиняє хибні спрацьовування лише у v9 (20.7%), тоді як v8 розпізнає його безпомилково. При цьому низка складних категорій класифікується коректно: бензопила Stihl — v8: 0%, v9: 0.6%; Harley Iron 883 — обидві моделі 0%; Cessna 172 — v8: 0%, v9: 1.4%.

Таблиця 4 — Зведені результати моделей v8 та v9

| Метрика | Model v8 | Model v9 |
| --- | --- | --- |
| Accuracy (валідація) | 92.5% | 92.2% |
| Drone Recall (валідація) | 86.7% | 89.4% |
| Specificity (валідація) | 95.7% | 94.9% |
| Helicopter FP | 0.0% | 3.7% |
| Recall на 100 м | 81.7% | 98.4% |
| Робастність (деградація accuracy) | –2.8% | –6.0% |
| YouTube overall accuracy | 74.9% | 71.5% |
| Параметри моделі | 1.44M | 1.44M |
| Розмір ONNX | 5.6 МБ | 5.6 МБ |
| Інференс (RPi 5) | <500 мс | <500 мс |

## 5. Розгортання на Raspberry Pi

Для практичного застосування модель v8 експортовано у формат ONNX та розгорнуто на Raspberry Pi 5 [16]. Інференс виконується за допомогою ONNX Runtime на CPU, без необхідності GPU. Час обробки одного 1-секундного сегмента становить менше 500 мс, що забезпечує роботу в реальному часі.

Для зменшення одиничних помилок застосовується темпоральне згладжування: рішення про наявність дрона приймається на основі мажоритарного голосування (3 з 5 послідовних сегментів). Це знижує вплив поодиноких хибних спрацьовувань без суттєвого збільшення затримки детекції.

Пакет розгортання включає: ONNX-модель (5.6 МБ), скрипт інференсу та мінімальні залежності (numpy, librosa, soundfile, onnxruntime).

## 6. Висновки

У роботі представлено практичну систему акустичної детекції БПЛА, яка поєднує мел-спектрограми високої роздільності та класифікацію нейромережею YOLOv8n-cls. Система досягає 92.5% точності на повністю невідомих записах, 0% хибних спрацьовувань на гелікоптерах та 82%+ детекції дронів на відстані 100 м, працюючи в реальному часі на Raspberry Pi 5.

Дев’ять ітерацій розробки виявили кілька ключових методологічних висновків. Source-level split є обов’язковим для аудіокласифікаторів, оскільки сегментний поділ призводить до витоку даних та критично завищених метрик (98.9% → 3% реальна точність). Абсолютна шкала дБ (ref=1.0) зберігає інформацію про гучність та відстань — одна строчка коду дала +15% до drone recall та уможливила детекцію на відстані. Збільшення роздільності спектрограми з 224×224 до 640×640 забезпечило у 12.7 разів більше інформації, що дозволило знизити helicopter FP з 3.3% до 0%. Нарешті, hard negatives з ESC-50 виявились критичними для зменшення хибних спрацьовувань на побутових звуках.

Тестування на реальних YouTube-даних підтвердило ефективність системи (100% відхилення бензопил, 92% детекція FPV-дронів), водночас виявивши залишкові проблеми з малими пропелерними літаками (44% FP) та деякими типами мотоциклів (25% FP).

Серед напрямків подальших досліджень — перехід до багатокласової класифікації для ідентифікації типу БПЛА, інтеграція мікрофонного масиву для визначення напрямку, зменшення false positives для акустично схожих джерел (літаки, мотоцикли) та адаптивне навчання моделі при розгортанні в нових акустичних середовищах.

## Список літератури

- Hashimov, E., Sabziev, E., Huseynov, B. and Huseynov, M. (2023), “Mathematical aspects of determining the motion parameters of a target by UAV”, Advanced Information Systems, vol. 7, no. 1, pp. 18–22, doi: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2023.1.03

- Seidaliyeva, U., Ilipbayeva, L., Taissariyeva, K., Smailov, N. and Matson, E.T. (2024), “Advances and Challenges in Drone Detection and Classification Techniques: A State-of-the-Art Review”, Sensors, vol. 24, no. 1, 125, doi: https://doi.org/10.3390/s24010125

- Liu, Z., An, P., Yang, Y., Qiu, S., Liu, Q. and Xu, X. (2024), “Vision-Based Drone Detection in Complex Environments: A Survey”, Drones, vol. 8, no. 11, 643, doi: https://doi.org/10.3390/drones8110643

- Khawaja, W. et al. (2024), “A Survey on Detection, Classification, and Tracking of UAVs using Radar and Communications Systems”, arXiv preprint, 2402.05909

- Jiang, P., Yang, X., Wan, Y., Zeng, T., Nie, M. and Liu, Z. (2024), “DRBD-YOLOv8: A Lightweight and Efficient Anti-UAV Detection Model”, Sensors, vol. 24, no. 22, 7148, doi: https://doi.org/10.3390/s24227148

- Frid, A., Ben-Shimol, Y., Manor, E. and Greenberg, S. (2024), “Drones Detection Using a Fusion of RF and Acoustic Features and Deep Neural Networks”, Sensors, vol. 24, no. 8, 2427, doi: https://doi.org/10.3390/s24082427

- Rahman, M.H., Sejan, M.A.S., Aziz, M.A., Baik, J.-I. and Song, H.-K. (2024), “A Comprehensive Survey of Unmanned Aerial Vehicles Detection and Classification Using Machine Learning Approach”, Remote Sensing, vol. 16, no. 5, 879, doi: https://doi.org/10.3390/rs16050879

- Dong, Q., Liu, Y. and Liu, X. (2023), “Drone sound detection system based on feature result-level fusion using deep learning”, Multimedia Tools and Applications, vol. 82, pp. 149–171, doi: https://doi.org/10.1007/s11042-022-12964-3

- Tejera-Berengue, D., Zhu-Zhou, F., Utrilla-Manso, M., Gil-Pita, R. and Rosa-Zurera, M. (2024), “Acoustic-Based Detection of UAVs Using Machine Learning: Analysis of Distance and Environmental Effects”, Electronics, vol. 13, no. 3, 643, doi: https://doi.org/10.3390/electronics13030643

- Mrabet, M., Sliti, M. and Ben Ammar, L. (2024), “Machine learning algorithms applied for drone detection and classification: benefits and challenges”, Frontiers in Communications and Networks, vol. 5, doi: https://doi.org/10.3389/frcmn.2024.1440727

- Dedrone (2024), “DroneTracker: Airspace Security Platform”, available at: https://www.dedrone.com

- Sun, Y., Li, J., Wang, L. et al. (2024), “Deep Learning-based drone acoustic event detection system for microphone arrays”, Multimedia Tools and Applications, vol. 83, pp. 47865–47887, doi: https://doi.org/10.1007/s11042-023-17477-1

- Kummritz, S. (2024), “The Sound of Surveillance: Enhancing Machine Learning-Driven Drone Detection with Advanced Acoustic Augmentation”, Drones, vol. 8, no. 3, 105, doi: https://doi.org/10.3390/drones8030105

- Piczak, K.J. (2015), “ESC: Dataset for Environmental Sound Classification”, Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Multimedia, pp. 1015–1018, doi: https://doi.org/10.1145/2733373.2806390

- Ultralytics (2024), “YOLOv8 Documentation”, available at: https://docs.ultralytics.com

- Raspberry Pi Foundation (2024), “Raspberry Pi 5”, available at: https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/

- Basso, G. (2024), “Drone Audio Detection Samples (DADS)”, HuggingFace, available at: https://huggingface.co/datasets/geronimobasso/drone-audio-detection-samples

- Al-Emadi, S., Al-Ali, A., Al-Ali, A. and Mohamed, A. (2019), “Audio Based Drone Detection and Identification using Deep Learning”, 15th IWCMC, Tangier, Morocco, doi: https://doi.org/10.1109/IWCMC.2019.8766732

- Zawodny, N.S., Christian, A. and Cabell, R. (2018), “A Summary of NASA Research Exploring the Acoustics of Small Unmanned Aerial Systems”, NASA Langley Research Center, available at: https://ntrs.nasa.gov/citations/20180002208

Анотація

Акустична детекція безпілотних літальних апаратів за допомогою мел-спектрограм та YOLOv8n-cls

Анотація. У статті представлено систему бінарної аудіокласифікації для виявлення безпілотних літальних апаратів (БПЛА) за їх акустичним підписом. Об’єктом дослідження є легковагий конвеєр детекції звуку дрона, який перетворює 1-секундні аудіосегменти у мел-спектрограми 640×640 та класифікує їх нейромережею YOLOv8n-cls. Метою дослідження є розробка практичної системи, що забезпечує високу точність на повністю невідомих записах та працює на Raspberry Pi 5 за менш ніж 500 мс на сегмент. Основним результатом дослідження є система, що досягає 92.5% загальної точності, 86.7% чутливості до дронів та 95.7% специфічності на невідомих валідаційних даних, з 0% хибних спрацьовувань на гелікоптерах та 82%+ детекції дронів на 100 м. Модель містить лише 1.44 мільйони параметрів (5.6 МБ). Дев’ять ітерацій моделі виявили критичні методологічні висновки: розділення даних на рівні джерел усунуло витік даних, абсолютна шкала дБ покращила чутливість на 15%, а збільшення роздільності спектрограм з 224×224 до 640×640 забезпечило у 12.7 разів більше акустичної інформації.

Ключові слова: детекція дронів; аудіокласифікація; мел-спектрограма; YOLOv8; edge-розгортання; БПЛА; бінарна класифікація; Raspberry Pi.